Задание подготовлено в рамках проекта АНО «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов» «Кадровый и учебно-методический ресурс формирования общих компетенций обучающихся по программам СПО», который реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Разработчик

Острецова Екатерина Евгеньевна, ГАПОУ «Самарский государственный колледж»

Назначение задания

Анализ рабочей ситуации. Уровень II

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры

Тема: Заделка кабеля витая пара в коннектор

Комментарии

Задание предлагается на этапе изучения нового материала вместо объяснения со стороны преподавателя. Задание рекомендуется для обучающихся, только приступивших к освоению деятельности по анализу ситуации на уровне II.

Вы являетесь наставником нескольких обучающихся младших курсов. Сегодня они тренируются заделывать витую пару в розетку.

Рассмотрите фотографии выполнения этой процедуры студентом (источник 1) и проверьте правильность в соответствии с инструкцией по обжиму витой пары (источник 2).

Заполните бланк. Если по какому-либо критерию вы даете отрицательную оценку, запишите основания в графе «Комментарии».

Бланк

| Критерий | Оценка (да/нет) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Соблюдена последовательность шагов по заделке кабеля в витую пару |  |  |
| Действия студента на каждом шаге соответствуют инструкции |  |  |

Источник 1

Фотофиксация действий студента

Источник 2

Инструкция по обжиму витой пары

Сначала снимите изоляцию с провода. Для этого используется обжимной инструмент (его еще называют обжимные клещи или кримпер). Внешний вид инструмента может отличаться лишь некоторыми деталями, но, как правило, с его помощью можно производить обжим, используя сетевой коннектор RJ-45 и телефонный коннектор RJ-11. Кроме того, в нем имеется площадка с резаками, с помощью которых можно обрезать кабель.

Теперь нам нужно определиться со схемой обжима. Существует два варианта обжима коннектора на кабеле «витая пара»:

- для создания прямого кабеля - используется для коннекта периферийных устройств с роутером / хабом / свичом, фактически, применяют в 99% случаев.

- для создания перекрёстного кабеля (называемого кроссовер) - используется для соединения двух компьютеров напрямую без коммутатора, а также для соединения между собой некоторых старых моделей коммутаторов.

При создании прямого кабеля развести цвета по парам можно в соответствии с двумя стандартами: T568A и T568B. Оба эти стандарта используются при обжиме витой пары для соединения компьютера и коммутатора и абсолютно равнозначны. Однако в России более широкое распространение получил стандарт T568B.

Современные адаптеры понимают оба эти способа, но предпочтительным остается первый вариант прямого обжима.

Рис. 1 Схема расположения проводов при прямом обжиме

Теперь необходимо провести  обрезку и выровнять провода.

Аккуратно обрежьте конец кабеля. При этом лучше всего пользоваться резаком, встроенным в обжимные клещи. 2. Снимите с кабеля изоляцию. Это можно сделать с помощью все того же обжимного инструмента. Оставляем около сантиметра чистого провода.

Теперь наступает сложная часть работы. Нужно нашу конструкцию вставить в коннектор. Почему сложно? Провода норовят не попадать в свои канавки, залезают к соседям, загибаются, путаются. Вставьте проводки в разъем RJ-45. Помните, что коннектор вы должны расположить отверстием вниз и защелкой от себя.

Убедитесь, чтобы все провода полностью вошли в разъем и уперлись в его переднюю стенку. При этом обертка спрячется в самом коннекторе. Если обертка не зайдет в коннектор, возможны переломы проводов в будущем.

### Следующий шаг - опрессовка. Нужно прожать ножи. Главное - ничего не поломать и качественно продавить контакты. Если на тесте соединение не установится, нужно просто пытаться прожать еще раз.

Обязательно проверьте соединение на компьютере или роутере перед тем как убирать инструменты. Порой с первого раза может не получиться. Самый простой способ исправить ситуацию перед тем, как расстроиться - прожать ножи еще раз, но сильнее.

Инструмент проверки

| Критерий | Оценка (да/нет) | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Соблюдена последовательность шагов по заделке кабеля в витую пару | Нет | Выравнивать провода следует до обрезки, а не после нее (1) Проверка соединения не выполнена (2) |
| Действия студента на каждом шаге соответствуют инструкции | Нет | Обертка не зашла в коннектор |

Подсчет баллов

| За каждую верно данную оценку | 1 балл |
| --- | --- |
| Максимально | 2 балла |
| За каждое верное обоснование | 1 балл |
| Максимально | 3 балла |
| Максимальный балл | 5 баллов |